[image: image2.jpg]


        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 37ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 427/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 23 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 28695/17.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή

	3
	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
	3
	Καλός Χαράλαμπος

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης, μέχρι και το 13ο θέμα της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. και 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ. 

Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών και αγροτικών οδών Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 280.000, 00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος εισηγείται το θέμα, λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

« Ισχύουσες διατάξεις: 
· Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

· Ν. 4555/19-07-2018 Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

· Το Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 
    Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας και κατασκευή τεχνικών έργων σε δημοτικές οδούς του Δήμου Λευκάδας, ως εξής:

1. Κομηλιό

Πρόκειται για οδό που βρίσκεται εντός του οικισμού Κομηλιού. Το μήκος της είναι περίπου 125 μέτρα με μέσο πλάτος τα 4,50 μέτρα. Το κατάστρωμα της οδού είναι χαλικόστρωτο.

Κατάντι του δρόμου είχε κατασκευαστεί αργολιθοδομή αντιστήριξης σε παλαιότερο έτος, λόγω κατάρρευσης της προηγούμενης από τον σεισμό του 2015. Κατά την κατασκευή της, δεν λήφθηκε μέριμνα για την αποκατάσταση της κατά μήκος κλίσης του δρόμου.

Σήμερα, εξαιτίας αυτής της κλίσης, συσσωρεύονται όμβρια ύδατα στο χαμηλότερο σημείο, δημιουργώντας πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων και των πεζών.

Στην παρούσα μελέτη έχουν υπολογιστεί ποσότητες για την επίχωση τμήματος του δρόμου και τη μετατόπιση του χαμηλότερου σημείου πιο ανατολικά. Στη νέα θέση θα κατασκευαστεί φρεάτιο υδροσυλλογής, από όπου, με τη χρήση σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος διατομής Φ300, τα όμβρια ύδατα θα απομακρυνθούν προς την επαρχιακή οδό.

Στη συνέχεια, στο κατάστρωμα της οδού θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί δομικού πλέγματος. Κρίνεται σκόπιμη, για μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία και λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς με την κατάντι ιδιοκτησία, η τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας πάνω στη στέψη της αργολιθοδομής.

2. (Λαϊκές) Εργατικές Κατοικίες επί οδού Πεφανερωμένης

· Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής της υφιστάμενης οδού, μήκους 45μ. και πλάτους 3,00μ..

· Θα καθαιρεθεί το υφιστάμενο κατάστρωμα από σκυρόδεμα και θα διαστρωθεί νέο, πάχους 15 εκ. Στη συνέχεια, θα γίνει προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων.

· Θα ανακατασκευαστεί το πεζοδρόμιο που βρίσκεται επί της οδού Πεφανερωμένης, μήκους 20 μέτρων. Θα καθαιρεθούν τα παλιά κράσπεδα και σκυροδέματα και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν νέα πρόχυτα κράσπεδα. Θα διαστρωθεί σκυρόδεμα επί δομικού πλέγματος και τέλος θα ακολουθήσουν εργασίες πλακόστρωσης.

· Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των χανδάκων απορροής όμβριων και, σε όσους δεν υπάρχουν, θα διαστρωθεί σκυρόδεμα.

· Τέλος, θα αποκατασταθούν οι σκάλες πρόσβασης που οδηγούν στις λαϊκές κατοικίες και οι οποίες παρουσιάζουν ρηγματώσεις.

3. Περιβόλια, Οδός 19 (σχεδίου πόλης Λευκάδας)

Πρόσφατα διανοίχθηκε τμήμα της οδού που συναντά κάθετα την Επαρχιακή οδό Λευκάδας – Νυδριού. Το τμήμα που διανοίχθηκε είναι περίπου 60 μέτρα και πρόκειται για πρόχειρη διάνοιξη.

Από τον υψομετρικό έλεγχο που έγινε στα πραγματικά υψόμετρα και τη σύγκρισή τους με τα υψόμετρα ερυθράς που προβλέπονται από την υψομετρική μελέτη του σχεδίου πόλης, θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες τόσο επιχώσεων όσο και εκσκαφών για την προσαρμογή της οδού. Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους.

Ο δρόμος έχει πλάτος 12 μέτρα και με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων και από τις δύο πλευρές με τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40×40 εκ.. Επίσης, θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης ΑμεΑ.

Στο νότιο τμήμα της οδού υπάρχει ανοιχτή τάφρος απορροής που συναντά κάθετα την οδό 19 με κατεύθυνση ανατολικά προς την οδό Καραβέλα. Η τάφρος αυτή έχει συνολικό μήκος 115 μέτρων και σε τμήματά της έχουν τοποθετηθεί τσιμεντοσωλήνες Φ60 οι οποίες δεν είναι εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστεί νέος σωληνωτός οχετός, ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα, και θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής και ελέγχου.

Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο θα τοποθετηθεί κάτω από τα πεζοδρόμια (και από τις δύο πλευρές του δρόμου), ενώ θα κατασκευαστούν και φρεάτια παροχών.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους έξι μέτρων και φωτιστικά σώματα τύπου Led.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

4. Δρόμοι Δ. Κουνιάκη - Δ. Γιάννουλη

Θα ανακατασκευαστεί το υφιστάμενο κατάστρωμα των οδών, συνολικής επιφάνειας 800 τ.μ..

Κατά την ασφαλτόστρωση της οδού Κ. Γεωργάκη, αυτή υπερυψώθηκε έναντι των οδών Κουνιάκη και Γιάννουλη, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται τα όμβρια ύδατα.

Θα φρεζαριστεί το υφιστάμενο ασφαλτοσκυρόδεμα, στη συνέχεια θα διαστρωθεί μία ισοπεδωτική στρώση και τέλος μία στρώση ασφάλτου κυκλοφορίας. Θα κατασκευαστεί επίσης φρεάτιο όμβριων το οποίο θα συνδεθεί με υφιστάμενο φρεάτιο που βρίσκεται στη διασταύρωση Γεωργάκη με Καποδίστρια.

5. Άγιος Πέτρος – Ξαμίλια

Στον οικισμό Ξαμίλια, οι δύο κεντρικοί δρόμοι καθώς και οι κάθετοι σε αυτούς παρουσιάζουν μεγάλες φθορές στο κατάστρωμά τους. Οι λόγοι εμφάνισης αυτών των ζημιών είναι η παλαιότητα, εργασίες επισκευής βλαβών ύδρευσης αλλά και η κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού σε έναν από αυτούς τους δρόμους. Ειδικότερα, ο δρόμος που περνάει μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση ανατολικά εμφανίζει τη χειρότερη εικόνα.

Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε επιφάνεια περίπου 1.600 τ.μ..

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ανακατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής με την ταυτόχρονη προσαρμογή του στο νέο κατάστρωμα.

Επίσης, τοπικά, με χρήση σκυροδέματος, θα διορθωθούν οι κατά πλάτος κλίσεις του δρόμου ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγηθούν σε υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής.

Τέλος, προβλέπονται εργασίες κατασκευής νέων ασφαλτικών στρώσεων στον δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Πέτρο στον Κάμπο. Ο δρόμος παρουσιάζει και αυτός μεγάλες φθορές, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην είναι ομαλή.

6. Κατωχώρι

Στον παλιό δρόμο που οδηγεί από την επαρχιακή οδό Νυδριού – Βασιλικής στο Κατωχώρι έχουν προηγηθεί εργασίες διαπλάτυνσης και κατασκευής νέας ασφαλτικής στρώσης. Ωστόσο, το έρεισμα της οδού παραμένει χαλικόστρωτο, με κίνδυνο τα όμβρια ύδατα να οδηγηθούν κάτω από την ασφαλτική στρώση και να προκαλέσουν τη φθορά της.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού του ερείσματος από φερτά υλικά και στη συνέχεια θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί δομικού πλέγματος. Το μήκος της οδού είναι περίπου 350 μέτρα.

7. Νικιάνα

Πρόκειται για οδό που βρίσκεται στη θέση Παλιόρογκα και οδηγεί σε δεξαμενή ύδρευσης του Δήμου. Έχει μήκος περίπου 200 μέτρα με μέσο πλάτος 4,00 μέτρα.

Κατά το παρελθόν είχε διαστρωθεί σκυρόδεμα σε διαφορετικές χρονολογίες χωρίς την ύπαρξη δομικού πλέγματος, με αποτέλεσμα το κατάστρωμα της οδού να μην έχει καλή συναρμογή και να παρουσιάζει φθορές.

Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων και στη συνέχεια θα διαστρωθεί νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 επί δομικού πλέγματος.
   Η δαπάνη που απαιτείται είναι 225.806,45 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενω με ΦΠΑ 280.000,00 €.

Εισηγούμαστε,  την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 280.000,00 Ευρώ(με ΦΠΑ 24%).

Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, στη συνέχεια πρότεινε: Να αντικατασταθεί το υφιστάμενο (από αμίαντο) δίκτυο ύδρευσης στις Εργατικές Κατοικίες στην οδό Πεφανερωμένης, κατά τις  εργασίες ανακατασκευής της υφιστάμενης οδού, μήκους 45μ.
Η ανωτέρω πρόταση γίνεται αποδεκτή από τα μέλη της Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 280.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών και αγροτικών οδών Δήμου Λευκάδας», με την προσθήκη: 

Να αντικατασταθεί το υφιστάμενο (από αμίαντο) δίκτυο ύδρευσης στις Εργατικές Κατοικίες στην οδό Πεφανερωμένης, κατά τις  εργασίες ανακατασκευής της υφιστάμενης οδού, μήκους 45μ.
         Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 427/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.[image: image1.png]

































σελ. 26
4

